Como fazer um cabo de rede

Primeiramente vale a pena esclarecer que o método/diagramas mostrados aqui é apenas 1 dos métodos de criação de cabos tipo CAT5 direto ou cross-over. Existem outros padrões/diagramas que também funcionam.

Bem após o aviso, antes de você se aventurar a fazer seu cabo de rede, é importante você definir que tipo de cabo precisa, e é claro, ter em mãos o material e ferramentas necessárias para a montagem.

Não iremos nesta dica explicar em detalhes como montar um cabo de rede (veja em outra dica aqui no site BoaDica como fazê-lo), mostraremos apenas os diagramas de conexão/ligação do cabo.

Definindo o cabo a ser utilizado:

Como falamos acima existem basicamente 2 tipos de conexão no cabo: direta e invertida (também chamada cross-over).

Cabo direto (ou patch cable): utilizado para ligação da placa de rede ao hub
Cabo invertido (ou crossover cable): utilizado para ligação entre 2 hubs (também chamado cascateamento), ou então para ligar 2 micros pela placa de rede (padrão RJ45) sem a utilização de hub.

Tenha em mãos as ferramentas/materiais necessários que são:
- Pedaço de cabo de rede padrão CAT 5 (4 pares de fios)
- Conectores RJ45
- Alicate de Crimpagem

Diagrama de conexão dos cabos:

Existem vários padrões de conexão dos cabos em uma rede, ou seja da ordem dos cabos internamente no conector. Deixando de lado a discussão de qual padrão é melhor, vamos apresentar o esquema de conexão no padrão EIA 568B.

Esta é a configuração do padrão CAT 5 para cabo direto (ou patch cable) no padrão 568B: veja Tabela 1 e Figura A abaixo.

| Tabela 1: Patch cable CAT 5 (EIA 568B) |  |
| --- | --- |
| Conector #1 | Conector #2 |
| Branco/Laranja | Branco/Laranja |
| Laranja/Branco | Laranja/Branco |
| Branco/Verde | Branco/Verde |
| Azul/Branco | Azul/Branco |
| Branco/Azul | Branco/Azul |
| Verde/Branco | Verde/Branco |
| Branco/Marrom | Branco/Marrom |
| Marrom/Branco | Marrom/Branco |
| Nota: A primeira cor listada no par, é a cor dominante do fio, ou seja, no cavo azul/banco, é um fio azul com listras brancas e o cabo branco/azul, é um fio branco com listras azuis. |  |

Figura A: Diagrama da fiação no padrão EIA/TIA T568B

Esta é a configuração do padrão CAT 5 para cabo invertido (ou crossover) no padrão 568B: veja Tabela 2 e Figura B abaixo.

| Tabela 2: cabo Crossover CAT 5 |  |
| --- | --- |
| Conector #1 | Conector #2 |
| Branco/Laranja | Branco/Verde |
| Laranja/Branco | Verde/Branco |
| Branco/Verde | Branco/Laranja |
| Azul/Branco | Azul/Branco |
| Branco/Azul | Branco/Azul |
| Verde/Branco | Laranja/Branco |
| Branco/Marrom | Branco/Marrom |
| Marrom/Branco | Marrom/Branco |

Figura B: Diagrama da fiação Standard e Crossover no padrão EIA/TIA T568B

| Cabo A | Cabo B |
| --- | --- |